学生实验报告

《工程结构检测与试验》指导书

学年 第        学期

姓名：                 年级/专业：

学号：                 指导教师：

同组成员：

实验日期：

实验总评成绩：

建筑工程学院 制

试验一 电阻应变片的粘贴

一、试验目的

1、掌握电阻应变片的选用原则和方法；

2、学习和掌握常用电阻应变片的粘贴技术。

二、试验用品及工具

1、电阻应变片（每组2~3片）；

2、混凝土试件（2米长抗弯梁1根）；

3、数字万用电表；

4、放大镜；

5、粘结剂（KH502胶）、丙酮或酒精；

6、砂纸、棉花球、镊子、塑料薄膜；

7、电烙铁、焊锡丝、松香、接线端子、导线。

三、试验方法及步骤

1、应变片检查分选

①外观检查——借助放大镜肉眼检查；应变片应无气泡、霉斑、锈点等，应变片丝栅应平直、整齐、均匀；外观有缺陷的应变片应予剔除。

②阻值检查——用万用电表检查应变片电阻值并分组；应变片应无短路或断路现象，用于同一测区的应变片电阻值应基本一致，阻值差异不大于0.5％。

2、试件测点表面处理

①测点检查——按照抗弯梁静载试验要求在跨中和1/4截面沿高度连续等距布置水平向应变测点，每断面不少于5个，补偿块贴两个温度补偿片（分摊到各组共同完成贴片），检查测点处表面状况；表面应平整、无缺陷、无裂缝等。

②打    磨——用0＃砂纸打磨试件表面，除去表面锈斑、污渍等；要求表面光洁度达到△5；注意打磨时不应减小试件断面。

③清    洗——用棉花球蘸丙酮或酒精清洗试件表面；要求达到用棉花球干擦时无污染。

④定    位——根据所测应变方向，用铅笔等在试件表面划出测点定位线，应变片纵轴线应与应变方向一致。

3、应变片的粘贴

①上    胶——用镊子夹住应变片引出线，在应变片背面涂一层薄胶，测点处也涂上薄胶，将应变片按测点方位放上。

②挤    压——用一小片塑料薄膜纸盖在应变片上，用手指沿一个方向滚压，挤出多余胶水，胶层尽可能薄。

③加    压——用手指轻轻按压1～2分钟，待胶水初步固化，松开手指；应注意应变片的位置和方向不应滑动。

4、固化处理

分自然干燥和人工固化。本试验此过程略。

5、粘贴质量检查

①外观检查——借助放大镜肉眼观察；应变片应无气泡、粘贴牢固、方位准确。

②阻值检查——用万用电表检查；应变片应无短路或断路，电阻值应与粘贴前基本相同。

③绝缘度检查——用兆欧表检查应变片电阻丝与试件之间的绝缘电阻，它是检验胶层干燥和固化程度的标志，绝缘电阻在50MΩ以上为合格，低于50MΩ则用红外线灯烤至合格，若再达不到要求，则重贴。

6、导线连接（图1-1）

①引出线绝缘处理——应变片引出线底下用绝缘胶布贴在试件上，以保证引出线与试件绝缘，不致形成短路。

②固定点设置——用胶水将接线端子粘贴在应变片前端附近的试件上。

③导线焊接——用电烙铁把应变片引出线和导线分别焊接在接线端子上，焊点应圆滑、丰满、牢固、无虚焊等。

7、防潮及防护处理（图1-2）

检查应变片粘贴质量合格后，根据环境条件进行防潮、防护处理。可采用石蜡、硅胶及环氧树脂胶等防潮剂敷盖整个应变片，使应变片与空气隔离达到防潮目的；必要时加布带绑扎，以防止应变片机械损伤。

四、试验报告

1、试验数据

| 各组应变片编号 | 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 粘贴前应变片阻值 |  |  |  |
| 粘贴后应变片阻值 |  |  |  |
| 应变片灵敏度 |  |  |  |
| 绝缘度 |  |  |  |

2、简述贴片、焊线、防潮处理、检查贴片质量等主要操作过程和注意事项。

3、回答问题：

（1）电阻应变片选择的原则是什么？

（2）如何保证贴片的质量？贴片质量的好坏对量测会产生什么影响？

试验二 静态电阻应变仪的使用及接桥

一、实验目的：

1.熟悉百分表和多通道静态电阻应变仪的操作方法；

2.学会电阻应变片半桥和全桥的接线方法；

3.掌握抗弯梁静载试验的操作方法。

二、实验设备及仪表：

1.百分表（精度0.01mm，量程50mm),磁性表座，钢管

2.多通道静态应变测试仪；

3.抗弯梁（2米），反力架加载系统。

三、实验原理

1、百分表的工作原理是将被测尺寸引起的测杆微小移动经过齿轮传动放大，变为指针在刻度盘上的转动，从而读出尺寸大小

2、应变测量采用惠登斯电桥桥接原理，可以分为全桥、半桥、1/4	桥接法

四、加载图式及测点布置

抗弯梁1/4和跨中截面按高度等距轴向各布置 5 个应变片， 另外，设补偿块贴2个温度补偿片（试验一已完成)。在跨中、1/4截面和支座共布置5只百分表。安装好加载系统，试验装置

千斤顶

如下：

分配梁

百分表

补偿块

6

应变片

图2.1试验系统示意图

五、试验步骤及电路连接图：

1.布置加载系统和百分表、多通道静态电阻应变仪量测系统。应变测量采用共用温度补偿片接法。

2.百分表使用前先用干净的布擦拭压杆，保证表面洁净； 轻压测杆，检查指针是否可以自由转动，看指针与表盘是否有摩擦，若有摩擦则指针转动不良； 转动表盘上的按钮，使指针回归零刻线，轻拉或轻压测杆后放手，观察指针是否归零； 左右晃动百分表，看其指针波动程度，判断其质量好坏； 开始试验前，将百分表固定在磁性表架上，用表架横杆上的颈箍夹位移计的颈轴，并将测杆顶住测点，使测杆与测面保持垂直，打开表座上的磁性开关以固定表座（每组负责一个百分表的读数和安装）；

3.将应变片编号，每组负责3个应变片的桥接。将应变片利用半桥接法，共用温度补偿快，连入多通道静态电阻应变仪。连接好桥路并确定没有对试件施加荷载后，首先要将每个测量通道调零(为了方便观测应变增量)，直至每个通道全部的应变显示均为零(或基本接近零)，记录此时每个通道的初始读数。

4.标准荷载采用试验前，先作1级预加荷试验，每级P=5kNg。通过预载试验检查仪表和装置，所发现的问题部应逐一加以解决，卸载后，所有仪表读出初读数值。

5. 正式试验，每级加载5kN，逐级记取读数，共四级，采用手动加载装置，每级加载完稳定时间为15min，每组按要求对百分表和应变数值进行读数并记录。量测数据记录在表2-1、2-2、2-3中。

全部测点读数时间必须基本相等，只有同时得到的数据才能说明结构在某—受载状态下的实际情况。

图2.2半桥(半桥双臂)电路连接示意图

五、试验数据：

表2-1百分表试验结果（第  组，位置跨中、1/4跨，支座）

|  |  | 荷载(N) | 百分表读数(mm) | 挠度(mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 初始值 |  |  |  |  |
| 加(卸)载 (N) | 5kNg |  |  |  |
|  | 10kNg |  |  |  |
|  | 15kNg |  |  |  |
|  | 20kNg |  |  |  |
|  | 10kNg |  |  |  |
|  | 0kNg |  |  |  |

表2-2半桥数据记录表格                 单位：

| 桥路性质 | 力（kN） | 应 变 读 数（应变片位置跨中、1/4跨） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 半桥（共用补偿块） | 初读数 |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | 15 |  |  |  |  |  |  |
|  | 20 |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 |  |  |  |  |  |  |

思考题：

- 简述惠斯登电桥测量应变的基本原理

试验三 结构的非破损试验

（回弹法检测结构混凝土强度）

一、实验目的：

1、了解回弹仪的基本构造、基本性能、工作原理、使用方法和数据处理。

2、培养结构试验的动手能力和科学研究的分析能力。

二、实验设备：

三、实验步骤：

1、回弹仪率定。

将回弹仪垂直向下在钢钻上弹击，取三次的稳定回弹值进行平均，弹击杆应分四次旋转，每次旋转约90°，弹击杆每旋转一次的率定平均值均应符合80±2的要求。否则不能使用。

2、测区及测点布置：

1）测面应平整光滑，抹去剩余水泥，必要时可用砂轮作表面加工，测面应自然干燥。每个测面上布置16个测点，测点应均匀分布，测点之间距离不少于30mm。

2）将测区分别编号为1、2、3、4、5、6、7、8、9、10试件保持处在30～50KN的压力下实验，将回弹仪垂直对准混凝土表面并轻压回弹仪，使弹击杆伸出、挂钩挂上弹击锤，将回弹仪弹击杆垂直对准测试点，不得击在外露石子气孔上，缓慢均匀地施压，待弹击锤脱钩冲击弹击杆后，弹击锤即带动指针向后移动直至到达一定位置时，即读出回弹值（精确至1）。去除三个最大值、三个最小值，记录数据。

3）上述步骤完成后再逐个进行检测。

四、试验结果的整理、分析和试验报告

一、原始记录的整理

回弹法检测原始记录表

表一：  本组数据结果记录（试配强度       ）

| 回弹值 编号 |  | 测区一 | 测区二 | 测区三 | 测区四 | 测区五 | 测区六 | 测区七 | 测区八 |  | 测区九 | 测区十 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| R2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| R3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| R4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| R5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| R6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| R7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| R8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| R9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| R10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| R11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| R12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| R13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| R14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| R15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| R16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 平均（cm） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 强度（MPa） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 测面状态 |  | 侧面干燥无灰 |  |  | 测试角度α | 水平 |  |  |  |  |  |  |
| 日期 |  |  | 湿度： |  | 温度： |  |  |  |  | 地点： |  |  |

二、回弹数据分析及结论

1、试件强度推定,由式:

mfcuc=1ni=1nfcuc

Sfcuc=fcuc2−nmfcuc2n−1

可知本组构件平均强度mfcuc=      MPa,并带入各组数据可知标准差为:

Sfcuc=           <5.5MPa,满足条件。而根据式：

fcu,e=mfcuc−1.645Sfcuc.

将数据带入可解得，本组实验评定值为:        MPa，可以发现与试配强度                MPa相对误差仅为δ=       =       ，效果良好。

表三：回弹法数据结果归纳

| 测区强度（MPa） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 强度计算值n=10 | mfcuc= |  | Sfcuc= |  |  | fcu,min= |  |  | fcu,e=mfcuc−1.645Sfcuc= |  |  |  |
| 计算： | 复核: |  | 记录人： |  |  |  |  |  | 测试日期: |  |  |  |

2、注意事项

龄期较短，不考虑碳化深度的影响；

附录A    测区混凝土强度换算表

| 平均 回弹 值Rm | 测区混凝土强度换算值fcu,ic（MPa） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 平均碳化深度值dm（mm） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | 6.0 |
| 20 O | 10.3 | 10.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20.2 | 10.5 | 10.3 | 10.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20.4 | 10.7 | 10.5 | 10.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20.6 | 11.O | 10.8 | 10.4 | 10.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20.8 | 11.2 | 11.0 | 10.6 | 10.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21.0 | 11.4 | 11.2 | 10.8 | 10.5 | 10.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21.2 | 11.6 | 11.4 | 11.0 | 10.7 | 10.2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21.4 | 11.8 | 11.6 | 11.2 | 10.9 | 10.4 | 10.0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 21.6 | 12.0 | 11.8 | 11.4 | 11.0 | 10.6 | 10.2 | - | - | - | - | - | - | - |
| 21.8 | 12.3 | 12.1 | 11.7 | 11.3 | 10.8 | 10.5 | 10.1 | - | - | - | - | - | - |
| 22.O | 12.5 | 12.2 | 11.9 | 11.5 | 11.0 | 10.6 | 10.2 | - | - | - | - | - | - |
| 22.2 | 12.7 | 12.4 | 12.1 | 11.7 | 11.2 | 10.8 | 10.4 | 10.0 | - | - | - | - | - |
| 22.4 | 13.0 | 12.7 | 12.4 | 12.0 | 11.4 | 11.O | 10.7 | 10.3 | 10.0 | - | - | - | - |
| 22.6 | 13.2 | 12.9 | 12.5 | 12.1 | 11.6 | 11.2 | 10.8 | 10.4 | 10.2 | - | - | - | - |
| 22.8 | 13.4 | 13.1 | 12.7 | 12.3 | 11.8 | 11.4 | 11.0 | 10.6 | 10.3 | - | - | - | - |
| 23.0 | 13.7 | 13.4 | 13.0 | 12.6 | 12.1 | 11.6 | 11.2 | 10.8 | 10.5 | 10.1 | - | - | - |
| 23.2 | 13.9 | 13.6 | 13.2 | 12.8 | 12.2 | 11.8 | 11.4 | 11.0 | 10.7 | 10.3 | 10.0 | - | - |
| 23.4 | 14.1 | 13.8 | 13.4 | 13.0 | 12.4 | 12.0 | 11.6 | 11.2 | 10.9 | 10.4 | 10.2 | - | - |
| 23.6 | 14.4 | 14.1 | 13.7 | 13.2 | 12.7 | 12.2 | 11.8 | 11.4 | 11.1 | 10.7 | 10.4 | 10.1 | - |
| 23.8 | 14.6 | 14.3 | 13.9 | 13.4 | 12.8 | 12.4 | 12.0 | 11.5 | 11.2 | 10.8 | 10.5 | 10.2 | - |
| 24.0 | 14.9 | 14.6 | 14.2 | 13.7 | 13.1 | 12.7 | 12.2 | 11.8 | 11.5 | 11.0 | 10.7 | 10.4 | 10.1 |
| 24.2 | 15.1 | 14.8 | 14.3 | 13.9 | 13.3 | 11.9 | 11.6 | 11.2 | 10.9 | 10.6 | 10.3 | 24.2 | 15.1 |
| 24.4 | 15.4 | 15.1 | 14.6 | 14.2 | 13.6 | 12.2 | 11.9 | 11.4 | 11.1 | 10.8 | 10.4 | 24.4 | 15.4 |
| 24.6 | 15.6 | 15.3 | 14.8 | 14.4 | 13.7 | 12.8 | 12.3 | 12.0 | 11.5 | 11.2 | 10.9 | 24.6 | 15.6 |
| 24.8 | 15.9 | 15.6 | 15.1 | 14.6 | 14.0 | 13.0 | 12.6 | 12.2 | 11.8 | 11.4 | 11.1 | 24.8 | 15.9 |
| 25.0 | 16.2 | 15.9 | 15.4 | 14.9 | 14.3 | 13.8 | 13.3 | 12.8 | 12.5 | 12.0 | 11.7 | 25.0 | 16.2 |
| 25.2 | 16.4 | 16.1 | 15.6 | 15.1 | 14.4 | 13.9 | 13.4 | 13.0 | 12.6 | 12.1 | 11.8 | 25.2 | 16.4 |
| 25.4 | 16.7 | 16.4 | 15.9 | 15.4 | 14.7 | 14.2 | 13.7 | 13.2 | 12.9 | 12.4 | 12.0 | 25.4 | 16.7 |
| 25.6 | 16.9 | 16.6 | 16.1 | 15.7 | 14.9 | 14.4 | 13.9 | 13.4 | 13.0 | 12.5 | 12.2 | 25.6 | 16.9 |
| 25.8 | 17.2 | 16.9 | 16.3 | 15.8 | 15.1 | 14.6 | 14.1 | 13.6 | 13.2 | 12.7 | 12.4 | 25.8 | 17.2 |
| 26.O | 17.5 | 17.2 | 16.6 | 16.1 | 15.4 | 14.9 | 14.4 | 13.8 | 13.5 | 13.0 | 12.6 | 26.O | 17.5 |
| 26.2 | 17.8 | 17.4 | 16.9 | 16.4 | 15.7 | 15.1 | 14.6 | 14.0 | 13.7 | 13.2 | 12.8 | 26.2 | 17.8 |
| 26.4 | 18.0 | 17.6 | 17.1 | 16.6 | 15.8 | 15.3 | 14.8 | 14.2 | 13.9 | 13.3 | 13.0 | 26.4 | 18.0 |
| 26.6 | 18.3 | 17.9 | 17.4 | 16.8 | 16.1 | 15.6 | 15.0 | 14.4 | 14.1 | 13.5 | 13.2 | 26.6 | 18.3 |
| 26.8 | 18.6 | 18.2 | 17.7 | 17.1 | 16.4 | 15.8 | 15.3 | 14.6 | 14.3 | 13.8 | 13.4 | 26.8 | 18.6 |
| 27.0 | 18.9 | 18.5 | 18.0 | 17.4 | 16.6 | 16.1 | 15.5 | 14.8 | 14.6 | 14.0 | 13.6 | 27.0 | 18.9 |
| 27.2 | 19.1 | 18.7 | 18.1 | 17.6 | 16.8 | 16.2 | 15.7 | 15.0 | 14.7 | 14.1 | 13.8 | 27.2 | 19.1 |
| 27.4 | 19.4 | 19.0 | 18.4 | 17.8 | 17.0 | 16.4 | 15.9 | 15.2 | 14.9 | 14.3 | 14.O | 27.4 | 19.4 |
| 27.6 | 19.7 | 19.3 | 18.7 | 18.0 | 17.2 | 16.6 | 16.1 | 15.4 | 15.1 | 14.5 | 14.1 | 13.6 | 12.9 |
| 27.8 | 20.0 | 19.6 | 19.0 | 18.2 | 17.4 | 16.8 | 16.3 | 15.6 | 15.3 | 14.7 | 14.2 | 13.7 | 13.0 |
| 28.0 | 20.3 | 19.7 | 19.2 | 18.4 | 17.6 | 17.0 | 16.5 | 15.8 | 15.4 | 14.8 | 14.4 | 13.9 | 13.2 |
| 28.2 | 20.6 | 20.0 | 19.5 | 18.6 | 17.8 | 17.2 | 16.7 | 16.O | 15.6 | 15.0 | 14.6 | 14.0 | 13.3 |
| 28.4 | 20.9 | 20.3 | 19.7 | 18.8 | 18.0 | 17.4 | 16.9 | 16.2 | 15.8 | 15.2 | 14.8 | 14.2 | 13.5 |
| 28.6 | 21.2 | 20.6 | 20.0 | 19.1 | 18.2 | 17.6 | 17.1 | 16.4 | 16.0 | 15.4 | 15.0 | 14.3 | 13.6 |
| 28.8 | 21.5 | 20.9 | 20.2 | 19.4 | 18.5 | 17.8 | 17.3 | 16.6 | 16.2 | 15.6 | 15.2 | 14.5 | 13.8 |
| 29.0 | 21.8 | 21.1 | 20.5 | 19.6 | 18.7 | 18.1 | 17.5 | 16.8 | 16.4 | 15.8 | 15.4 | 14.6 | 13.9 |
| 29.2 | 221 | 21.4 | 20.8 | 19.9 | 19.0 | 18.3 | 17.7 | 17.0 | 16.6 | 16.0 | 15.6 | 14.8 | 14.1 |
| 29.4 | 22.4 | 21.7 | 21.1 | 20.2 | 19.3 | 18.6 | 17.9 | 17.2 | 16.8 | 16.2 | 15.8 | 15.0 | 14.2 |
| 29.6 | 22.7 | 22.0 | 21.3 | 20.4 | 19.5 | 18.8 | 18.2 | 17.5 | 17.0 | 16.4 | 16.0 | 15.1 | 14.4 |
| 29.8 | 23.0 | 22.3 | 21.6 | 20.7 | 19.8 | 19.1 | 18.4 | 17.7 | 17.2 | 16.6 | 16.2 | 15.3 | 14.5 |
| 30.0 | 23.3 | 22.6 | 21.9 | 21.0 | 20.0 | 19.3 | 18.6 | 17.9 | 17.4 | 16.8 | 16.4 | 15.4 | 14.7 |
| 30.2 | 23.6 | 22.9 | 22.2 | 21.2 | 20.3 | 19.6 | 18.9 | 18.2 | 17.6 | 17.0 | 16.6 | 15.6 | 14.9 |
| 平均 回弹 值Rm | 测区混凝土强度换算值fcu,ic（MPa） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 平均碳化深度值dm（mm） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | 6.0 |
| 30.4 | 23.9 | 23.2 | 22.5 | 21.5 | 20.6 | 19.8 | 19.1 | 18.4 | 17.8 | 17.2 | 16.8 | 15.8 | 15.1 |
| 30.6 | 24.3 | 23.6 | 22.8 | 21.9 | 20.9 | 20.2 | 19.4 | 18.7 | 18.0 | 17.5 | 17.0 | 16.0 | 15.2 |
| 30.8 | 24.6 | 23.9 | 23.1 | 22.1 | 21.2 | 20.4 | 19.7 | 18.9 | 18.2 | 17.7 | 17.2 | 16.2 | 15.4 |
| 31.0 | 24.9 | 24.2 | 23.4 | 22.4 | 21.4 | 20.7 | 19.9 | 19.2 | 18.4 | 17.9 | 17.4 | 16.4 | 15.5 |
| 31.2 | 25.2 | 24.4 | 23.7 | 22.7 | 21.7 | 20.9 | 20.2 | 19.4 | 18.6 | 18.1 | 17.6 | 16.6 | 15.7 |
| 31.4 | 25.6 | 24.8 | 24.1 | 23.0 | 22.0 | 21.2 | 20.5 | 19.7 | 18.9 | 18.4 | 17.8 | 16.9 | 15.8 |
| 31.6 | 25.9 | 25.1 | 24;3 | 23.3 | 22.3 | 21.5 | 20.7 | 19.9 | 19.2 | 18.6 | 18.0 | 17.1 | 16.0 |
| 31.8 | 26.2 | 25.4 | 24.6 | 23.6 | 22.5 | 21.7 | 21.O | 20.2 | 19.4 | 18.9 | 18.2 | 17.3 | 16.2 |
| 32.0 | 26.5 | 25.7 | 24.9 | 23.9 | 22.8 | 22.0 | 21.2 | 20.4 | 19.6 | 19.1 | 18.4 | 17.5 | 16.4 |
| 32.2 | 26.9 | 26.1 | 25.3 | 24.2 | 23.1 | 22.3 | 21.5 | 20.7 | 19.9 | 19.4 | 18.6 | 17.7 | 16 6 |
| 32.4 | 27.2 | 26.4 | 25.6 | 24.5 | 23.4 | 22.6 | 21.8 | 20.9 | 20.1 | 19.6 | 18.8 | 17.9 | 16.8 |
| 32.6 | 27.6 | 26.8 | 25.9 | 24.8 | 23.7 | 22.9 | 22.1 | 21.3 | 20.4 | 19.9 | 19.0 | 18.1 | 17.0 |
| 32.8 | 27.9 | 27.1 | 26.2 | 25.1 | 24.0 | 23.2 | 22.3 | 21.5 | 20.6 | 20.1 | 19.2 | 18.3 | 17.2 |
| 33.0 | 28.2 | 27.4 | 26.5 | 25.4 | 24.3 | 23.4 | 22.6 | 21.7 | 20.9 | 20.3 | 19.4 | 18.5 | 17.4 |
| 33.2 | 28.6 | 27.7 | 26.8 | 25.7 | 24.6 | 23.7 | 22.9 | 22.0 | 21.2 | 20.5 | 19.6 | 18.7 | 17.6 |
| 33.4 | 28.9 | 28.0 | 27.1 | 26.0 | 24.9 | 24.O | 23.1 | 22.3 | 21.4 | 20.7 | 19.8 | 18.9 | 17.8 |
| 33.6 | 29.3 | 28.4 | 27.4 | 26.4 | 25.2 | 24.2 | 23.3 | 22.6 | 21.7 | 20.9 | 20 O | 19.1 | 18.0 |
| 33.8 | 29.6 | 28.7 | 27.7 | 26.6 | 25.4 | 24.4 | 23.5 | 22.8 | 21.9 | 21.1 | 20.2 | 19.3 | 18.2 |
| 34.0 | 30.0 | 29.1 | 28.0 | 26.8 | 25.6 | 24.6 | 23.7 | 23.0 | 22.1 | 21.3 | 20.4 | 19.5 | 18.3 |
| 29.2 | 22.1 | 21.4 | 20.8 | 19.9 | 19.0 | 18.3 | 17.7 | 17.0 | 16.6 | 16.0 | 15.6 | 14.8 | 14.1 |
| 29.4 | 22.4 | 21.7 | 21.1 | 20.2 | 19.3 | 18.6 | 17.9 | 17.2 | 16.8 | 16.2 | 15.8 | 15.0 | 14.2 |
| 29.6 | 22.7 | 22.0 | 21.3 | 20.4 | 19.5 | 18.8 | 18.2 | 17.5 | 17.0 | 16.4 | 16.0 | 15.1 | 14.4 |
| 29.8 | 23.0 | 22.3 | 21.6 | 20.7 | 19.8 | 19.1 | 18.4 | 17.7 | 17.2 | 16.6 | 16.2 | 15.3 | 14.5 |
| 30.0 | 23.3 | 22.6 | 21.9 | 21.0 | 20.0 | 19.3 | 18.6 | 17.9 | 17.4 | 16.8 | 16.4 | 15.4 | 14.7 |
| 30.2 | 23.6 | 30.2 | 23.6 | 30.2 | 23.6 | 30.2 | 23.6 | 30.2 | 23.6 | 30.2 | 23.6 | 30.2 | 23.6 |
| 30.4 | 23.9 | 30.4 | 23.9 | 30.4 | 23.9 | 30.4 | 23.9 | 30.4 | 23.9 | 30.4 | 23.9 | 30.4 | 23.9 |
| 33.6 | 29.3 | 33.6 | 29.3 | 33.6 | 29.3 | 33.6 | 29.3 | 33.6 | 29.3 | 33.6 | 29.3 | 33.6 | 29.3 |
| 33.8 | 29.6 | 33.8 | 29.6 | 33.8 | 29.6 | 33.8 | 29.6 | 33.8 | 29.6 | 33.8 | 29.6 | 33.8 | 29.6 |
| 34.0 | 30.0 | 34.0 | 30.0 | 34.0 | 30.0 | 34.0 | 30.0 | 34.0 | 30.0 | 34.0 | 30.0 | 34.0 | 30.0 |
| 34.2 | 30.3 | 34.2 | 30.3 | 34.2 | 30.3 | 34.2 | 30.3 | 34.2 | 30.3 | 34.2 | 30.3 | 34.2 | 30.3 |
| 34.4 | 30.7 | 34.4 | 30.7 | 34.4 | 30.7 | 34.4 | 30.7 | 34.4 | 30.7 | 34.4 | 30.7 | 34.4 | 30.7 |
| 34.6 | 31.1 | 34.6 | 31.1 | 34.6 | 31.1 | 34.6 | 31.1 | 34.6 | 31.1 | 34.6 | 31.1 | 34.6 | 31.1 |
| 34.8 | 31.4 | 34.8 | 31.4 | 34.8 | 31.4 | 34.8 | 31.4 | 34.8 | 31.4 | 34.8 | 31.4 | 34.8 | 31.4 |
| 35.0 | 31.8 | 35.0 | 31.8 | 35.0 | 31.8 | 35.0 | 31.8 | 35.0 | 31.8 | 35.0 | 31.8 | 35.0 | 31.8 |
| 35.2 | 32.1 | 35.2 | 32.1 | 35.2 | 32.1 | 35.2 | 32.1 | 35.2 | 32.1 | 35.2 | 32.1 | 35.2 | 32.1 |
| 35.4 | 32.5 | 35.4 | 32.5 | 35.4 | 32.5 | 35.4 | 32.5 | 35.4 | 32.5 | 35.4 | 32.5 | 35.4 | 32.5 |
| 35.6 | 32.9 | 35.6 | 32.9 | 35.6 | 32.9 | 35.6 | 32.9 | 35.6 | 32.9 | 35.6 | 32.9 | 35.6 | 32.9 |
| 35.8 | 33.3 | 35.8 | 33.3 | 35.8 | 33.3 | 35.8 | 33.3 | 35.8 | 33.3 | 35.8 | 33.3 | 35.8 | 33.3 |
| 36.0 | 33.8 | 36.0 | 33.8 | 36.0 | 33.8 | 36.0 | 33.8 | 36.0 | 33.8 | 36.0 | 33.8 | 36.0 | 33.8 |
| 36.2 | 34.0 | 36.2 | 34.0 | 36.2 | 34.0 | 36.2 | 34.0 | 36.2 | 34.0 | 36.2 | 34.0 | 36.2 | 34.0 |
| 36.4 | 34.4 | 36.4 | 34.4 | 36.4 | 34.4 | 36.4 | 34.4 | 36.4 | 34.4 | 36.4 | 34.4 | 36.4 | 34.4 |
| 36.6 | 34.8 | 36.6 | 34.8 | 36.6 | 34.8 | 36.6 | 34.8 | 36.6 | 34.8 | 36.6 | 34.8 | 36.6 | 34.8 |
| 36.8 | 35.2 | 36.8 | 35.2 | 36.8 | 35.2 | 36.8 | 35.2 | 36.8 | 35.2 | 36.8 | 35.2 | 36.8 | 35.2 |
| 37.0 | 35.5 | 37.0 | 35.5 | 37.0 | 35.5 | 37.0 | 35.5 | 37.0 | 35.5 | 37.0 | 35.5 | 37.0 | 35.5 |
| 37.2 | 35.9 | 37.2 | 35.9 | 37.2 | 35.9 | 37.2 | 35.9 | 37.2 | 35.9 | 37.2 | 35.9 | 37.2 | 35.9 |
| 37.4 | 36.3 | 37.4 | 36.3 | 37.4 | 36.3 | 37.4 | 36.3 | 37.4 | 36.3 | 37.4 | 36.3 | 37.4 | 36.3 |
| 37.6 | 36.7 | 37.6 | 36.7 | 37.6 | 36.7 | 37.6 | 36.7 | 37.6 | 36.7 | 37.6 | 36.7 | 37.6 | 36.7 |
| 37.8 | 37.1 | 37.8 | 37.1 | 37.8 | 37.1 | 37.8 | 37.1 | 37.8 | 37.1 | 37.8 | 37.1 | 37.8 | 37.1 |
| 38.0 | 37.5 | 38.0 | 37.5 | 38.0 | 37.5 | 38.0 | 37.5 | 38.0 | 37.5 | 38.0 | 37.5 | 38.0 | 37.5 |
| 38.2 | 37.9 | 38.2 | 37.9 | 38.2 | 37.9 | 38.2 | 37.9 | 38.2 | 37.9 | 38.2 | 37.9 | 38.2 | 37.9 |
| 38.4 | 38.3 | 38.4 | 38.3 | 38.4 | 38.3 | 38.4 | 38.3 | 38.4 | 38.3 | 38.4 | 38.3 | 38.4 | 38.3 |
| 38.6 | 38.7 | 38.6 | 38.7 | 38.6 | 38.7 | 38.6 | 38.7 | 38.6 | 38.7 | 38.6 | 38.7 | 38.6 | 38.7 |
| 38.8 | 39.1 | 38.8 | 39.1 | 38.8 | 39.1 | 38.8 | 39.1 | 38.8 | 39.1 | 38.8 | 39.1 | 38.8 | 39.1 |
| 39.0 | 39.5 | 39.0 | 39.5 | 39.0 | 39.5 | 39.0 | 39.5 | 39.0 | 39.5 | 39.0 | 39.5 | 39.0 | 39.5 |
| 39.2 | 39.9 | 39.2 | 39.9 | 39.2 | 39.9 | 39.2 | 39.9 | 39.2 | 39.9 | 39.2 | 39.9 | 39.2 | 39.9 |
| 平均 回弹 值Rm | 测区混凝土强度换算值fcu,ic（MPa） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 平均碳化深度值dm（mm） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | 6.0 |
| 39.4 | 40.3 | 39.4 | 40.3 | 39.4 | 40.3 | 39.4 | 40.3 | 39.4 | 40.3 | 39.4 | 40.3 | 39.4 | 40.3 |
| 39.6 | 40.7 | 39.6 | 40.7 | 39.6 | 40.7 | 39.6 | 40.7 | 39.6 | 40.7 | 39.6 | 40.7 | 39.6 | 40.7 |
| 39.8 | 41.2 | 39.8 | 41.2 | 39.8 | 41.2 | 39.8 | 41.2 | 39.8 | 41.2 | 39.8 | 41.2 | 39.8 | 41.2 |
| 40.0 | 41.6 | 40.0 | 41.6 | 40.0 | 41.6 | 40.0 | 41.6 | 40.0 | 41.6 | 40.0 | 41.6 | 40.0 | 41.6 |
| 40.2 | 42.O | 40.2 | 42.O | 40.2 | 42.O | 40.2 | 42.O | 40.2 | 42.O | 40.2 | 42.O | 40.2 | 42.O |
| 40.4 | 42.4 | 40.4 | 42.4 | 40.4 | 42.4 | 40.4 | 42.4 | 40.4 | 42.4 | 40.4 | 42.4 | 40.4 | 42.4 |
| 40.6 | 42.8 | 40.6 | 42.8 | 40.6 | 42.8 | 40.6 | 42.8 | 40.6 | 42.8 | 40.6 | 42.8 | 40.6 | 42.8 |
| 40.8 | 43.3 | 40.8 | 43.3 | 40.8 | 43.3 | 40.8 | 43.3 | 40.8 | 43.3 | 40.8 | 43.3 | 40.8 | 43.3 |
| 41.0 | 43.7 | 42.0 | 40.2 | 38.0 | 36.0 | 34.8 | 33.2 | 32.3 | 31.5 | 29.7 | 28.4 | 27.1 | 26.2 |
| 41.2 | 44.1 | 42.3 | 40.6 | 38.4 | 36.3 | 35.1 | 33.5 | 32.6 | 31.8 | 30.0 | 28.7 | 27.3 | 26.5 |
| 41.4 | 44.5 | 42.7 | 40.9 | 38.7 | 36.6 | 35.4 | 33.8 | 32.9 | 32.0 | 30.3 | 28.9 | 27.6 | 26.7 |
| 41.6 | 45.0 | 43.2 | 41.4 | 39.2 | 36.9 | 35.7 | 34.2 | 33.3 | 32.4 | 30.6 | 29.2 | 27.9 | 27.0 |
| 41.8 | 45.4 | 43.6 | 41.8 | 39.5 | 37.2 | 36.0 | 34.5 | 33.6 | 32.7 | 30.9 | 29.5 | 28.1 | 27.2 |
| 42.0 | 45.9 | 44.1 | 42.2 | 39.9 | 37.6 | 36.3 | 34.9 | 34.O | 33.0 | 31.2 | 29.8 | 28.5 | 27.5 |
| 42.2 | 46.3 | 44.4 | 42.6 | 40.3 | 38.0 | 36.6 | 35.2 | 34.3 | 33.3 | 31.5 | 30.1 | 28.7 | 27.8 |
| 42.4 | 46.7 | 44.8 | 43.0 | 40.6 | 38.3 | 36.9 | 35.5 | 34.6 | 33.6 | 31.8 | 30.4 | 29.0 | 28.0 |
| 42.6 | 47.2 | 45.3 | 43.4 | 41.1 | 38.7 | 37.3 | 35.9 | 34.9 | 34.0 | 32.1 | 30.7 | 29.3 | 28.3 |
| 42.8 | 47.6 | 45.7 | 43.8 | 41.4 | 39.0 | 37.6 | 36.2 | 35.2 | 34.3 | 32.4 | 30.9 | 29.5 | 28.6 |
| 43.0 | 48.1 | 46.2 | 44.2 | 41.8 | 39.4 | 38.0 | 36.6 | 35.6 | 34.6 | 32.7 | 31.3 | 29.8 | 28.9 |
| 43.2 | 48.5 | 46.6 | 44.6 | 42.2 | 39.8 | 38.3 | 36.9 | 35.9 | 34.9 | 33.0 | 31.3 | 30.1 | 29.1 |
| 43.4 | 49.0 | 47.0 | 45.1 | 42.6 | 40.2 | 38.7 | 37.2 | 36.3 | 35.3 | 33.3 | 31.8 | 30.4 | 29.4 |
| 43.6 | 49.4 | 47.4 | 45.4 | 43.0 | 40.5 | 39.0 | 37.5 | 36.6 | 35.6 | 33.6 | 32.1 | 30.6 | 29.6 |
| 43.8 | 49.9 | 47.9 | 45.9 | 43.4 | 40.9 | 39.4 | 37.9 | 36.9 | 35.9 | 33.9 | 32.4 | 30.9 | 29.9 |
| 44.0 | 50.4 | 48.4 | 46.4 | 43.8 | 41.3 | 39.8 | 38.3 | 37.3 | 36.3 | 34.3 | 32.8 | 31.2 | 30.2 |
| 44.2 | 5O.8 | 48.8 | 46.7 | 44.2 | 41.7 | 37.6 | 36.6 | 34.5 | 33.0 | 31.5 | 30.5 | 31.5 | 30.5 |
| 44.4 | 51.3 | 49.2 | 47.2 | 44.6 | 42.1 | 38.0 | 36.9 | 34.9 | 33.3 | 31.8 | 30.8 | 31.8 | 30.8 |
| 44.6 | 51.7 | 49.6 | 47.6 | 45.0 | 42.4 | 40.8 | 39.3 | 38.3 | 37.2 | 35.2 | 33.6 | 32.1 | 31.0 |
| 44.8 | 52.2 | 50.1 | 48.0 | 45.4 | 42.8 | 41.2 | 39.7 | 38.6 | 37.6 | 35.5 | 33.9 | 32.4 | 31.3 |
| 45.0 | 52.7 | 50.6 | 48.5 | 45.8 | 43.2 | 41.6 | 40.1 | 39.0 | 37.9 | 35.8 | 34.3 | 32.7 | 31.6 |
| 45.2 | 53.2 | 51.1 | 48.9 | 46.3 | 43.6 | 42.0 | 40.4 | 39.4 | 38.3 | 36.2 | 34.6 | 33.0 | 31.9 |
| 45.4 | 53.6 | 51.5 | 49.4 | 46.6 | 44.0 | 42.3 | 40.7 | 39.7 | 38.6 | 36.4 | 34.8 | 33.2 | 32.2 |
| 45.6 | 54.1 | 51.9 | 49.8 | 47.1 | 44.4 | 42.7 | 41.1 | 40.0 | 39.0 | 36.8 | 35.2 | 33.5 | 32.5 |
| 45.8 | 54.6 | 52.4 | 50.2 | 47.5 | 44.8 | 43.1 | 41.5 | 40.4 | 39.3 | 37.1 | 35.5 | 33.9 | 32.8 |
| 46.0 | 55.0 | 52.8 | 50.6 | 47.9 | 45.2 | 43.5 | 41.9 | 40.8 | 39.7 | 37.5 | 35.8 | 34.2 | 33.1 |
| 46.2 | 55.5 | 53.3 | 51.1 | 48.3 | 45.5 | 43.8 | 42.2 | 41.1 | 40.O | 37.7 | 36.1 | 34.4 | 33.3 |
| 46.4 | 56.0 | 53.8 | 51.5 | 48.7 | 45.9 | 44.2 | 42.6 | 41.4 | 40.3 | 38.1 | 36.4 | 34.7 | 33.6 |
| 46.6 | 56.5 | 54.2 | 52.0 | 49.2 | 46.3 | 44.6 | 42.9 | 41.8 | 40.7 | 38.4 | 36.7 | 35.0 | 33.9 |
| 46.8 | 57.0 | 54.7 | 52.4 | 49.6 | 46.7 | 45.0 | 43.3 | 42.2 | 41.0 | 38.8 | 37.0 | 35.3 | 34.2 |
| 47.0 | 57.5 | 55.2 | 52.9 | 50.0 | 47.2 | 45.2 | 43.7 | 42.6 | 41.4 | 39.1 | 37.4 | 35.6 | 34.5 |
| 47.2 | 58.0 | 55.7 | 53.4 | 50.5 | 47.6 | 45.8 | 44.1 | 42.9 | 41.8 | 39.4 | 37.7 | 36.0 | 34.8 |
| 47.4 | 58.5 | 56.2 | 53.8 | 50.9 | 48.0 | 46.2 | 44.5 | 43.3 | 42.1 | 39.8 | 38.0 | 36.3 | 35.1 |
| 47.6 | 59.0 | 56.6 | 54.3 | 51.3 | 48.4 | 46.6 | 44.8 | 43.7 | 42.5 | 40.1 | 38.4 | 36.6 | 35.4 |
| 47.8 | 59.5 | 57.1 | 54.7 | 51.8 | 48.8 | 47.0 | 45.2 | 44.0 | 42.8 | 40.5 | 38.7 | 36.9 | 35.7 |
| 48.0 | 60.0 | 57.6 | 55.2 | 52.2 | 49.2 | 47.4 | 45.6 | 44.4 | 43.2 | 40.8 | 39.0 | 37.2 | 36.0 |
| 48.2 | - | 58.O | 55.7 | 52.6 | 49.6 | 47.8 | 46.0 | 44.8 | 43.6 | 41.1 | 39.3 | 37.5 | 36.3 |
| 48.4 | - | 58.6 | 56.1 | 53.1 | 50 O | 48.2 | 46.4 | 45.1 | 43.9 | 41.5 | 39.6 | 37.8 | 36.6 |
| 48.6 | - | 59.0 | 56.6 | 53.5 | 50.4 | 48.6 | 46.7 | 45.5 | 44.3 | 41.8 | 40.0 | 38.1 | 36.9 |
| 48.8 | - | 59.5 | 57.1 | 54.0 | 50.9 | 49.0 | 47.1 | 45.9 | 44.6 | 42.2 | 40.3 | 38.4 | 37.2 |
| 49.0 | - | 60.0 | 57.5 | 54.4 | 51.3 | 49.4 | 47.5 | 46.2 | 45.0 | 42.5 | 40.6 | 38.8 | 37.5 |
| 49.2 | - | - | 58.0 | 54.8 | 51.7 | 49.8 | 47.9 | 46.6 | 45.4 | 42.8 | 41.0 | 39.1 | 37.8 |
| 49.4 | - | - | 58.5 | 55.3 | 52.1 | 50.2 | 48.3 | 47.1 | 45.8 | 43.2 | 41.3 | 39.4 | 38.2 |
| 49.6 | - | - | 58.9 | 55.7 | 52.5 | 5O.6 | 48.7 | 47.4 | 46.2 | 43.6 | 41.7 | 39.7 | 38.5 |
| 49.8 | - | - | 59.4 | 56.2 | 53.2 | 51.0 | 49.1 | 47.8 | 46.5 | 43.9 | 42.O | 40.1 | 38.8 |
| 50.0 | - | - | 55.9 | 56.7 | 53.4 | 51.4 | 49.5 | 48.2 | 46.9 | 44.3 | 42.3 | 40.4 | 39.1 |
| 50.2 | - | - | - | 57.1 | 53.8 | 51.9 | 49.9 | 48.5 | 47.2 | 44.6 | 42.6 | 40.7 | 39.4 |
| 平均 回弹 值Rm | 测区混凝土强度换算值fcu,ic（MPa） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 平均碳化深度值dm（mm） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | 6.0 |
| 50.4 | - | - | - | 57.6 | 54.3 | 52.3 | 50.3 | 49.0 | 47.7 | 45.0 | 43.0 | 41.0 | 39.7 |
| 50.6 | - | - | - | 58.0 | 54.7 | 52.7 | 50.7 | 49.4 | 48.O | 45.4 | 43.4 | 41.4 | 40.0 |
| 50.8 | - | - | - | 58.5 | 55.1 | 53.1 | 51.1 | 49.8 | 48.4 | 45.7 | 43.7 | 41.7 | 40.3 |
| 51.0 | - | - | - | 59.0 | 35.6 | 53.5 | 51.5 | 50.1 | 48.8 | 46.1 | 44.1 | 42.0 | 40.7 |
| 51.2 | - | - | - | 59.4 | 36.0 | 54.0 | 51.9 | 50.5 | 49.2 | 46.4 | 44.4 | 42.3 | 41.O |
| 51.4 | - | - | - | 59.9 | 56.4 | 54.4 | 52.3 | 50.9 | 49.6 | 46.8 | 44.7 | 42.7 | 41.3 |
| 51.6 | - | - | - | - | 56.9 | 54.8 | 52.7 | 51.3 | 50.0 | 47.2 | 45.1 | 43.0 | 41.6 |
| 51.8 | - | - | - | - | 57.3 | 55.2 | 53.1 | 51.7 | 50.3 | 47.5 | 45.4 | 43.3 | 41.8 |
| 52.0 | - | - | - | - | 57.8 | 55.7 | 53.6 | 52.1 | 50.7 | 47.9 | 45.7 | 43.7 | 42.3 |
| 52.2 | - | - | - | - | 58.2 | 56.1 | 54.0 | 52.5 | 51.1 | 48.3 | 46.2 | 44.0 | 42.6 |
| 52.4 | - | - | - | - | 58.7 | 56.5 | 54.4 | 53.0 | 51.5 | 48.7 | 46.9 | 44.4 | 43.0 |
| 52.6 | - | - | - | - | 59.1 | 57.O | 54.8 | 53.4 | 51.9 | 49.O | 46.9 | 44.7 | 43.3 |
| 52.8 | - | - | - | - | 59.6 | 57.4 | 55.2 | 53.8 | 52.3 | 49.4 | 473 | 45.1 | 43.6 |
| 53.0 | - | - | - | - | 60.0 | 57.8 | 55.6 | 54.2 | 52.7 | 49.8 | 47.6 | 45.4 | 43.9 |
| 53.2 | - | - | - | - | - | 58.3 | 56.1 | 54.6 | 53.1 | 50.2 | 48.0 | 45.8 | 44.3 |
| 53.4 | - | - | - | - | - | 58.7 | 56.5 | 55.0 | 53.5 | 50.5 | 48.3 | 46.1 | 44.6 |
| 53.6 | - | - | - | - | - | 59.2 | 56.9 | 55.4 | 53.9 | 50.9 | 48.7 | 46.4 | 44.9 |
| 53.8 | - | - | - | - | - | 59.6 | 57.3 | 55.8 | 54.3 | 51.3 | 49.0 | 46.8 | 45.3 |
| 54.0 | - | - | - | - | - | - | 57.8 | 56.3 | 54.7 | 51.7 | 49.4 | 47.1 | 45.6 |
| 54.2 | - | - | - | - | - | - | 58.2 | 56.7 | 55.1 | 52.1 | 49.8 | 47.5 | 46.O |
| 54.4 | - | - | - | - | - | - | 58.6 | 57.1 | 55.6 | 52.5 | 50.2 | 47.9 | 46.3 |
| 54.6 | - | - | - | - | - | - | 59.1 | 57.5 | 56.0 | 52.9 | 50.5 | 48.2 | 46.6 |
| 54.8 | - | - | - | - | - | - | 59.5 | 57.9 | 56.4 | 53.2 | 50.9 | 48.5 | 47.0 |
| 55.0 | - | - | - | - | - | - | 59.9 | 58.4 | 56.8 | 53.6 | 51.3 | 48.9 | 47.3 |
| 55.2 | - | - | - | - | - | - | - | 58.8 | 57.2 | 54.0 | 51.6 | 49.3 | 47.7 |
| 55.4 | - | - | - | - | - | - | - | 59.2 | 57.6 | 54.4 | 52.0 | 49.6 | 48.0 |
| 55.6 | - | - | - | - | - | - | - | 59.7 | 58.0 | 54.8 | 52.4 | 50.O | 48.4 |
| 55.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 58.5 | 55.2 | 52.8 | 50.3 | 48.7 |
| 56.O | - | - | - | - | - | - | - | - | 58.9 | 55.6 | 53.2 | 50.7 | 49.1 |
| 56.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 59.3 | 56.0 | 53.5 | 51.1 | 49.4 |
| 56.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 59.7 | 56.4 | 53.9 | 51.4 | 49.8 |
| 56.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 56.8 | 54.3 | 51.8 | 50.1 |
| 56.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 57.2 | 54.7 | 52.2 | 50.5 |
| 57.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 57.6 | 55.1 | 52.5 | 50.8 |
| 57.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 58.0 | 55.5 | 52.9 | 51.2 |
| 57.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 58.4 | 55.9 | 53.3 | 51.6 |
| 57.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 58.9 | 56.3 | 53.7 | 51.9 |
| 57.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 59.3 | 56.7 | 54.O | 52.3 |
| 58.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 59.7 | 57.0 | 54.4 | 52.7 |
| 58.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 57.4 | 54.8 | 53.0 |
| 58.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 57.8 | 55.2 | 53.4 |
| 58.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 58.2 | 55.6 | 53.8 |
| 58.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 58.6 | 55.9 | 54.1 |
| 59.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 59.0 | 56.3 | 54.5 |
| 59.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 59.4 | 56.7 | 54.9 |
| 59.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 59.8 | 57.1 | 55.2 |
| 59.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 57.5 | 55.6 |
| 59.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 57.9 | 56.0 |
| 60.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 58.3 | 56.4 |

注：本表系按全国统一曲线制定。

附录 B 泵送混凝土测区混凝土强度换算值的修正值

| 碳化深度值 （mm） | 抗 压 强 度 值 （MPa） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.0；0.5； 1.0 | fcuc(MPa) | 40.0 | 45.0 | 50.0 | 55.0～60.0 |
|  | K(MPa) | +4.5 | +3.0 | +1.5 | 0.0 |
| 1.5；2.0 | fcuc(MPa) | 30.0 | 35.0 | 40.0～60.0 |  |
|  | K(MPa) | +3.0 | +1.5 | 0.0 |  |

注：表中未列人的fcu,ic值可用内插法求得其修正值，精确至0.1MPa。

附录C 非水平状态检测时的回弹值修正值

| Rmα | 检 测 角 度 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 向 上 |  |  |  | 向 下 |  |  |  |
|  | 90∘ | 60∘ | 45∘ | 30∘ | -30∘ | -45∘ | -60∘ | -90∘ |
| 20 21 22 23 24 | -6.0 -5.9 -5.8 -5.7 -5.6 | -5.0 -4.9 -4.8 -4.7 -4.6 | -4.0 -4.0 -3.9 -3.9 -3.8 | -3.0 -3.0 -2.9 -2.9 -2.8 | +2.5 +2.5 +2.4 +2.4 +2.3 | +3.0 +3.0 +2.9 +2.9 +2.8 | +3.5 +3.5 +3.4 +3.4 +3.3 | +4.O +4.0 +3.9 +3.9 +3.8 |
| 25 26 27 28 29 | -5.5 -5.4 -5.3 -5.2 -5.1 | -4.5 -4.4 -4.3 -4.2 -4.1 | -3.8 -3.7 -3.7 -3.6 -3.6 | -2.8 -2.7 -2.7 -2.6 -2.6 | +2.3 +2.2 +2.2 +2.1 +2.1 | +2.8 +2.7 +2.7 +2.6 +2.6 | +3.3 +3.2 +3.2 +3.1 +3.1 | +3.8 +3.7 +3.7 +3.6 +3.6 |
| 30 31 32 33 34 | -5.0 -4.9 -4.8 -4.7 -4.6 | -4.0 -4.0 -3.9 -3.3 -3.8 | -3.5 -3.5 -3.4 -3.4 -3.3 | -2.5 -2.5 -2.4 -2.4 -2.3 | +2.0 +2.0 +1.9 +1.9 +1.8 | +2.5 +2.5 +2.4 +2.4 +2.3 | +3.0 +3.0 +2.9 +2.9 +2.8 | +3.5 +3.5 +3.4 +3.4 +3.3 |
| 35 36 37 38 39 | -4.5 -4.4 -4.3 -4.2 -4.1 | -3.8 -3.7 -3.7 -3.6 -3.6 | -3.3 -3.2 -3.2 -3.1 -3.1 | -2.3 -2.2 -2.2 -2.1 -2.1 | +1.8 +1.7 +1.7 +1.6 +1.6 | +2.3 +2.2 +2.2 +2.1 +2.1 | +2.8 +2.7 +2.7 +2.6 +2.6 | +3.3 +3.2 +3.2 +3.1 +3.1 |
| 40 41 42 43 44 | -4.0 -4.0 -3.9 -3.9 -3.8 | -3.5 -3.5 -3.4 -3.4 -3.3 | -3.0 -3.0 -2.9 -2.9 -2.8 | -2.0 -2.0 -1.9 -1.9 -1.8 | +1.5 +1.5 +1.4 +1.4 +1.3 | +2.0 +2.0 +1.9 +1.9 +1.8 | +2.5 +2.5 +2.4 +2.4 +2.3 | +3.0 +3.0 +2.9 +2.9 +2.8 |
| 45 46 47 48 49 50 | -3.8 -3.7 -3.7 -3.6 -3.6 -3.5 | -3.3 -3.2 -3.2 -3.1 -3.1 -3.0 | -2.8 -2.7 -2.7 -2.6 -2.6 -2.5 | -1.8 -1.7 -1.7 -1.6 -1.6 -1.5 | +1.3 +1.2 +1.2 +1.1 +1.1 +1.0 | +1.8 +1.7 +1.7 +1.6 +1.6 +1.5 | +2.3 +2.2 +2.2 +2.1 +2.1 +2.0 | +2.8 +2.7 +2.7 +2.6 +2.6 +2.5 |

注：①Rmα小于20或大于50时,均分别按20或50查表;

②表中未列入的相应于Rmα的修正值Rmα,可用内插法求得,精确至0.1.

附录D 不同浇筑面的回弹值修正值

| Rmt或Rmb | 表面修正值 (Rat) | 底面修正值 (Rab) | Rmt或Rmb | 表面修正值 (Rat) | 底面修正值 (Rab) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | +2.5 | -3.0 | 36 | +0.9 | -1.4 |
| 21 | +2.4 | -2.9 | 37 | +0.8 | -1.3 |
| 22 | +2.3 | -2.8 | 38 | +0.7 | -1.2 |
| 23 | +2.2 | -2.7 | 39 | +0.6 | -1.1 |
| 24 | +2.1 | -2.6 | 40 | +0.5 | -1.0 |
| 25 | +2.0 | -2.5 | 41 | +0.4 | -0.9 |
| 26 | +1.9 | -2.4 | 42 | +0.3 | -0.8 |
| 27 | +1.8 | -2.3 | 43 | +0.2 | -0.7 |
| 28 | +1.7 | -2.2 | 44 | +0.1 | -0.6 |
| 29 | +1.6 | -2.1 | 45 | 0 | -0.5 |
| 30 | +1.5 | -2.0 | 46 | 0 | -0.4 |
| 31 | +1.4 | -1.9 | 47 | 0 | -0.3 |
| 32 | +1.3 | -1.8 | 48 | 0 | -0.2 |
| 33 | +1.2 | -1.7 | 49 | 0 | -0.1 |
| 34 | +1.1 | -1.6 | 50 | 0 | 0 |
| 35 | +1.0 | -1.5 |  |  |  |

注: ①Rmt或Rmb小于20或大于50时,均分别按20或50查表;

②表中有关混凝土浇筑表面的修正系数,是指一般原浆抹面的修正值;

③表中有关混凝土浇筑底面的修正系数,是指构件底面与侧面采用同一类模板在正常浇筑情况下的修正值;

④表中未列人的相应于Rmt或Rmb的Rat和Rab值,可用内插法求,精确至O.1.